PCCARD.DOC

(10. 4. 1997 / Version 001)

Diese Datei enthält wichtige Hinweise zum Gebrauch von optionalen PC-Karten.

Je nach Betriebsumgebung und Art der verwendeten PC-Karte empfehlen wir Ihnen, die PC-Karten-Treibersoftware zu ändern, wenn Sie eine PC-Karte mit Ihrem Computer benutzen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

• Microsoft®, Windows® und MS-DOS® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

• IBM®, IBM PC/AT® und PS/2® sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

• Intel™ und Pentium™ sind Warenzeichen der Intel Corporation.

• Puma™ und TranXit™ sind Warenzeichen der Puma Technology, Inc.

• PCMCIA™ ist ein Warenzeichen der PCMCIA Corporation.

• MobilePRO™ ist ein Warenzeichen der SystemSoft Corporation.

• Sound Blaster™ ist ein Warenzeichen der Creative Labs Corporation.

• Alle anderen in dieser Datei angeführten Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Alleiniger Gebrauch von herkömmlichen PCMCIA Release 2-konformen Karten

Die Standardeinstellung ist "PCMCIA R2 Mode" im Components-Menü des BIOS Setup Werkzeugs. Arbeiten Sie stets mit dieser Einstellung, wenn Sie nur PCMCIA Release 2-konforme Karten verwenden.

Sollte die Vorgabeeinstellung aus irgendeinem Grunde geändert worden sein, setzen Sie sie mit dem folgenden Verfahren auf "PCMCIA R2 Mode" zurück.

1.  Schalten Sie den Computer aus.

2.  Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um den Computer wieder einzuschalten.

3.  Starten Sie das BIOS Setup Werkzeug, indem Sie die Tasten Strg (Ctrl) und Alt gedrückt halten und dabei die Taste S betätigen, sobald die Meldung "Press <CTRL-ALT-S> to enter System Configuration Utility" in der linken unteren Ecke des Bildschirms erscheint.

4.  Wählen Sie das Components-Menü vom Hauptmenü des BIOS Setup Werkzeugs.

5.  Bewegen Sie den Cursor zu "PCMCIA R2 Mode", und drücken Sie die Enter-Taste. Vergewissern Sie sich, daß der PCMCIA R2-Mode aktiviert ist.

6.  Wählen Sie entweder "Save and Reboot" (speichern und neu starten) vom Exit-Menü, oder drücken Sie dreimal auf die Esc-Taste.

7.  Die Meldung "Press <OK> to save the current setup parameters to CMOS RAM. The computer will be rebooted!!!" wird angezeigt. Wählen Sie "OK". Das System startet danach erneut, und Windows fährt mit der Einstellung für PCMCIA Release 2-konforme Karten hoch.

Hinweis

Im Geräte-Manager, dessen Karteireiter beim Doppelklicken des System-Icons  in der Windows Systemsteuerung angeboten wird, sollte die Anzeige für den PCMCIA-Steckplatz folgende Information enthalten:

PCIC oder compatibler PCMCIA controller

Texas Instruments PCI-1130 Cardbus Controller

Texas Instruments PCI-1130 Cardbus Controller

Der Grund für diesen "Widerspruch" ist, daß der eigentlich Cardbus-konforme PCMCIA-Chip im "PCMCIA Release 2-konformen" Modus gefahren wird. Es handelt sich dabei nicht um eine Störung, und die PC-Karte kann ordnungsgemäß eingesetzt werden.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Gebrauch von Cardbus-konformen Karten

Die meisten der Cardbus-Karten (z. B. Netzwerk- und SCSI-Karten) sind für schnellere Datentransfergeschwindigkeiten ausgelegt. Bei der Auslieferung ist "Cardbus" deaktiviert. Bevor Sie eine Cardbus-Karte verwenden, müssen Sie die Einstellung des BIOS Setup Werkzeugs entsprechend ändern.

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1.  Schalten Sie den Computer aus.

2.  Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um den Computer wieder einzuschalten.

3.  Starten Sie das BIOS Setup Werkzeug, indem Sie die Tasten Strg (Ctrl) und Alt gedrückt halten und dabei die Taste S betätigen, sobald die Meldung "Press <CTRL-ALT-S> to enter System Configuration Utility" in der linken unteren Ecke des Bildschirms erscheint.

4.  Wählen Sie das Components-Menü vom Hauptmenü des BIOS Setup Werkzeugs.

5.  Bewegen Sie den Cursor zu "PCMCIA R2 Mode", und drücken Sie die Enter-Taste. Vergewissern Sie sich, daß der PCMCIA R2-Mode deaktiviert ist.

6.  Wählen Sie entweder "Save and Reboot" (speichern und neu starten) vom Exit-Menü, oder drücken Sie dreimal auf die Esc-Taste.

7.  Die Meldung "Press <OK> to save the current setup parameters to CMOS RAM. The computer will be rebooted!!!" wird angezeigt. Wählen Sie "OK". Das System startet danach erneut, und Windows fährt mit der Einstellung für Cardbus-Karten hoch.

Hinweis

Nachdem das System Windows 95 erneut hochgefahren hat, selektieren Sie den Geräte-Manager -Karteireiter von System in der Windows Systemsteuerung. Der PCMCIA-Steckverbindung sollte nun folgendermaßen spezifiziert sein:

Texas Instruments PCI-1130 Cardbus Controller

Texas Instruments PCI-1130 Cardbus Controller

Hinweis

Wenn der PC-Karten-Treiber auf "Cardbus" eingestellt ist, dürfen Sie keine herkömmliche PCMCIA Release 2-konforme Karte verwenden, da in diesem Fall eine ordnungsgemäße IRQ-Betriebsmittelzuweisung unmöglich sein kann, was Betriebsstörungen zur Folge hat. (Dieses Problem kann insbesondere dann auftreten, wenn der Computer mit eingesteckter PCMCIA Release 2-konformer PC-Karte an das Dock angedockt wird.)

• Speicherkarten wie SRAM-Karten und externe Speicherkarten wie ATA-Karten arbeiten ohne IRQ-Betriebsmittel und können daher problemlos in der Cardbus-Einstellung verwendet werden. Diese Speicherkarten können auch zusammen mit einer Cardbus-Karte verwendet werden.

• I/O-Karten wie SCSI-, Modem- oder Sound-Karten benötigen IRQ-Betriebsmittel. Bei angedocktem Computer reichen daher die erforderlichen IRQ-Betriebsmittel unter Umständen nicht aus.

Weitere Einzelheiten finden Sie im nachfolgenden Abschnitt, "Verwendung von sowohl PCMCIA Release 2-konformen Karten als auch Cardbus-konformen Karten".

------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Verwendung von sowohl PCMCIA Release 2-konformen Karten als auch Cardbus-konformen Karten

Wenn Sie gleichzeitig mit herkömmlichen PCMCIA Release 2-konformen Karten sowie auch Cardbus-Karten arbeiten, müssen Sie den Texas Instruments PCI-1130 Cardbus Controller verwenden, der für Cardbus-Karten vorgesehen ist.

(Da der Computer zusätzlich eine Andockfunktion unterstützt, sind die zur Verfügung stehenden Betriebsmittel begrenzt und müssen gezielt eingesetzt werden. Diesem Punkt ist besondere Beachtung zu schenken.)

Wenn Sie gleichzeitig eine herkömmliche PCMCIA Release 2-konforme Karte und eine Cardbus-Karte verwenden, müssen Sie "PCMCIA R2 Mode" im BIOS Setup Werkzeug deaktivieren, um mit dem Texas Instruments PCI-1130 Cardbus Controller zu arbeiten, der für Cardbus-Karten vorgesehen ist.

Wenn Sie zwei Cardbus-konforme Karten gleichzeitig verwenden, werden IRQ9 und IRQ10 zugeordnet. Wenn jedoch eine herkömmliche PCMCIA Release 2-konforme Karte und eine Cardbus-Karte verwendet wird, wird für jede der beiden Karten unter Umständen eine andere IRQ-Nummer angefordert als IRQ9 und IRQ10. Bei Verwendung des Texas Instruments PCI-1130 Cardbus Controllers (siehe Tabelle im Anhang) reichen im angedockten Zustand unter Umständen die verfügbaren IRQ-Nummern nicht aus. Es muß daher eine andere Einrichtung deaktiviert werden, um deren IRQ-Betriebsmittel freizumachen und der herkömmlichen PCMCIA Release 2-konformen Karte zuzuordnen.

Hinweis

Wenn Sie den Computer ohne Dock (d. h. stets "abgedockt") verwenden, ist die im folgenden beschriebene Prozedur nicht erforderlich. (Wenn der Computer später doch einmal angedockt werden soll, muß sie jedoch durchgeführt werden.)

Wie vorangehend beschrieben, muß eine andere Einrichtung deaktiviert werden, um deren IRQ-Betriebsmittel freizumachen und der herkömmlichen PCMCIA Release 2-konformen Karte zuzuordnen, da diese solche benötigt. (Das deaktivierte Gerät kann nicht verwendet werden.)

Die deaktivierbaren IRQ-Einrichtungen sind "LPT1" und "Sound".

[Beispiel]

Deaktivieren von "LPT1" für Einsatz einer herkömmlichen PCMCIA Release 2-konformen Karte im angedockten Zustand.

1.  Docken Sie den Computer ohne die herkömmliche PCMCIA Release 2-konforme Karte an das Dock an.

Hinweis

Docken Sie den Computer nicht an, während eine herkömmliche PCMCIA Release 2-konforme Karte in einem der PC-Karten-Steckplätze sitzt, da in diesem Fall manche der Systemeinrichtungen nicht einwandfrei arbeiten.

2.  Doppelklicken Sie auf das System-Icon in der Windows Systemsteuerung.

3.  Selektieren Sie den Geräte-Manager-Karteireiter.

4.  Wählen Sie Anschlüsse (COM und LPT), um die Liste anzuzeigen, und wählen Sie dann ECP-Druckeranschluß(LPT1).

5.  Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften. Vergewissern Sie sich, daß der Punkt "In diesem Hardware-Profil deaktivieren" bei Gerätenutzung gewählt ist. Klicken Sie dann auf OK.

6.  Schieben Sie die herkömmliche PCMCIA Release 2-konforme Karte in den PC-Karten-Steckplatz, um dann den PC-Karten-Treiber mit dem System zu laden.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Anhang (Betriebsmittelverwaltungstabelle)

1. Wenn der Treiber für PCMCIA Release 2-konforme Karten nicht verwendet wird (Texas Instruments PCI-1130 Cardbus Controller)

———————————————————————————————————————

IRQ	im abgedockten Zustand			im angedockten Zustand

———————————————————————————————————————

00	Systemzeitgeber				Systemzeitgeber

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01	Standard [101/102 Tasten]			Standard [101/102 Tasten]

oder Microsoft Natural Keyboard		oder Microsoft Natural Keyboard

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02	Programmierbarer Interrupt-Controller	Programmierbarer Interrupt-Controller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03	Serieller Infrarot-Standardanschluß	Serieller Infrarot-Standardanschluß

(COM2)					(COM2)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04	COM-Anschluß (COM1)			COM-Anschluß (COM1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05	Creative Sound Blaster 16	Plug and Play	Creative Sound Blaster 16 Plug and Play

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06	Standard-Diskettenlaufwerk-Controller	Standard-Diskettenlaufwerk-Controller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07	ECP-Druckeranschluß (LPT1)		ECP-Druckeranschluß (LPT1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08	CMOS-/Echtzeitsystemuhr			CMOS-/Echtzeitsystemuhr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09	TI PCI-1130 Cardbus Controller		IRQ-Holder für PCI Steuerung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	TI PCI-1130 Cardbus Controller		IRQ-Holder für PCI Steuerung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	(IRQ-Holder für PCI Steuerung) *1/*2	IRQ-Holder für PCI Steuerung

AMD PCNET-Familie Ethernet Adapter

[PCU & ISA]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	Standard-PS/2-Maus			Standard-PS/2-Maus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	Numerischer Coprozessor			Numerischer Coprozessor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	Standard-Dual PCI IDE Controller		Erster IDE Controller (Single FIFO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15	IRQ Holder für PCI-Steuerung		IRQ Holder für PCI-Steuerung

CMD PCI-0646 Bus Master PCI /IDE Controller

Erster IDE Controller (Single FIFO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*1:	Wird verwendet, wenn eine Netzwerk-Karte (Option) im Dock eingesteckt ist.

*2:	IRQ11 und IRQ15 werden der PC-Karte nicht zugeordnet.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wenn der Treiber für PCMCIA Release 2-konforme Karten verwendet wird (PCIC- oder kompatibler PCMCIA-Controller)

———————————————————————————————————————

IRQ	im abgedockten Zustand			im angedockten Zustand

———————————————————————————————————————

00	Systemzeitgeber				Systemzeitgeber

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01	Standard [101/102 Tasten 			Standard [101/102 Tasten

oder Microsoft Natural Keyboard		oder Microsoft Natural Keyboard

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02	Programmierbarer Interrupt-Controller	Programmierbarer Interrupt-Controller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03	Serieller Infrarot-Standardanschluß		Serieller Infrarot-Standardanschluß

(COM2)					(COM2)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04	COM-Anschluß (COM1)			COM-Anschluß (COM1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05	Creative Sound Blaster 16			Creative Sound Blaster 16

Plug and Play				Plug and Play

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06	Standard-Diskettenlaufwerk-Controller	Standard-Diskettenlaufwerk-Controller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07	ECP-Druckeranschluß (LPT1)		ECP-Druckeranschluß (LPT1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08	CMOS-/Echtzeitsystemuhr			CMOS-/Echtzeitsystemuhr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09		--					--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10		--					--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11		--				(AMD PCNET-Familie Ethernet Adapter

[PCU & ISA]) *1/*2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	Standard-PS/2-Maus			Standard-PS/2-Maus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	Numerischer Coprozessor			Numerischer Coprozessor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	Standard-Dual PCI IDE Controller		Erster IDE Controller (Single FIFO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15		--				IRQ Holder für PCI-Steuerung

CMD PCI-0646 Bus Master PCI/IDE Controller

Erster IDE Controller (Single FIFO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*1:	Wird verwendet, wenn eine Netzwerk-Karte (Option) im Dock eingesteckt ist.

*2:	IRQ11 und IRQ15 werden der PC-Karte nicht zugeordnet.

------------------------------------------------------------------------------------------------